REPUBLIQUE du Bénin Millennium Challenge Corporation Millennium Challenge Account – Bénin Régional

# NOTE TECHNIQUE

# MODULE DE GESTION DE LA BIODIVERSITÉ (GDB)

Février 2026

Table des matières

NOTE TECHNIQUE	1

MODULE DE GESTION DE LA BIODIVERSITÉ (GDB)	1

1.	Contexte et justification	2

2.	Objectifs de la note technique	3

3.	Champ d’application	3

4.	Définitions clés	3

5.	Description fonctionnelle du module	3

5.1.	Accès au module	3

5.2.	Recensement des espèces	4

5.2.1.	Espèces Végétales	4

5.2.2.	Espèces animales	5

5.3.	Demande d’autorisation de coupe	5

5.4.	Opération d’abattage/estimation du volume de bois	6

5.5.	Reboisement compensatoire	7

5.5.1.	Démarche d’attribution de site et choix des espèces	7

5.5.2.	Mis en terre des plants	7

5.5.3.	Suivi des sites de reboisement	8

6.	Synthèse des actions à mener	9

7.	Indicateurs	9

- Contexte et justification

Le Compact doit respecter les directives environnementales et sociales de MCC. De plus, il doit se conformer aux normes de performance environnementale de la SFI. La Norme de Performance Environnementale et Sociale (NPES) N° 6 de la SFI met l’accent sur la préservation de la biodiversité et la gestion durable des ressources naturelles. La prise en compte de la biodiversité dans le projet de reconstruction de la route de Bohicon à Dassa est une exigence fondamentale, car les travaux entraîneront la destruction des habitats, la perturbation de la faune et la destruction de la végétation. Afin d'accroître la transparence des actions menées et d'optimiser l'orientation des interventions afin de réduire leur impact sur la biodiversité, ce module a été intégré au SGESSS. Il permet un suivi structuré et continu des activités sur le terrain, tout en générant des statistiques utiles pour évaluer les efforts déployés. Le module facilite l'accès et l'exploitation des données, renforce la transparence et favorise une prise de décision éclairée, afin de soutenir la gestion durable des ressources naturelles.

- Objectifs de la note technique

La présente note technique a pour ambition de clarifier et de structurer l’approche adoptée pour la gestion de la biodiversité dans le cadre du projet. Elle vise à :

- Présenter de manière claire et accessible l’architecture fonctionnelle du module de gestion de la biodiversité, afin que chaque acteur comprenne son rôle, les mécanismes de fonctionnement et les interactions entre les différentes composantes du système ;

- Assurer la traçabilité des actions, le respect des exigences réglementaires et la production d’indicateurs fiables, indispensables pour mesurer les performances environnementales, appuyer la prise de décision et renforcer la transparence du dispositif.

- Champ d’application

Le module s’inscrit dans le cadre du projet Infrastructure du Corridor (IC) du MCA Bénin Régional. Il accompagne l’ensemble des parties prenantes mobilisées pour la préservation des ressources naturelles pendant les travaux de construction de la route Bohicon-Dassa-Zoumé. Il concerne directement les entreprises de construction, leurs sous-traitants, les ingénieurs, MOSES, en tant que gestionnaire du programme, ainsi que MCC et MCA Bénin Régional. Ce module contribuera activement à une mise en œuvre rigoureuse, transparente et respectueuse des engagements liés à la Norme de Performance Environnementale (NPE) 6 de la SFI.

- Définitions clés

Biodiversité : c’est la diversité des espèces vivantes sur la Terre, qu'il s'agisse de plantes, d'animaux ou de micro-organismes. Elle englobe la variété des écosystèmes, des habitats et des interactions entre les êtres vivants.

Écosystème : c’est un ensemble vivant formé par des organismes (plantes, animaux, micro-organismes) qui interagissent entre eux et avec leur milieu physique (sol, eau, air, climat) dans un espace donné. Un écosystème peut être une forêt, une savane, une zone humide, etc.

Services écosystémiques : c’est l’ensemble des bénéfices que les êtres humains tirent des écosystèmes. Autrement dit, ce sont les “services” que la nature nous rend gratuitement, chaque jour, souvent sans que nous en ayons pleinement conscience.

- Description fonctionnelle du module

  - Accès au module

L’accès est réservé aux personnes désignées par leurs organismes respectifs et disposant d’un profil valide sur la plateforme SGESSS. L’authentification se fait par un identifiant et un mot de passe sécurisé.

  - Recensement des espèces

Dans un souci de préserver au maximum les ressources naturelles présentes sur l’emprise du projet, il est indispensable de disposer d’une connaissance précise et complète de l’existant. La réalisation d’un recensement exhaustif permet d’identifier clairement les espèces concernées, d’évaluer les impacts potentiels des travaux et d’orienter les mesures d’évitement, de réduction ou de compensation. Ce travail doit être réalisé par l’entreprise de construction ou par son sous-traitant.

    - Espèces Végétales

Le module permet de renseigner les informations suivantes sur chaque arbre pendant le recensement :

- Identification de l’arbre

- Nom scientifique

- Nom local / vernaculaire

- Statut de conservation (national / Union internationale pour la conservation de la nature/ Liste rouge)

- Localisation

- Commune

- Arrondissement

- Tronçon

- Coordonnées GPS précises

- PK (point kilométrique) ou repère sur le linéaire du projet

- Position par rapport à l’emprise ( accotement, hors emprise immédiate)

- Type d’écosystème (savane, forêt classée, zone agricole, agglomération, etc.)

- Caractéristiques dendrométriques

- Diamètre à hauteur de poitrine (DHP – à 1,30 m)

- Hauteur totale estimée

- Hauteur du fût

- État sanitaire et physiologique

- État général (bon, moyen, dépérissant, mort)

- Présence de maladies, parasites ou cavités

- Stabilité mécanique (risque de chute)

- Signes de régénération naturelle à proximité

- Valeur écologique et socio-économique

- Rôle écologique (arbre habitat, arbre fruitier, ombrage)

- Usage local (alimentaire, médicinal, bois d’œuvre, culturel)

- Impact prévisible et mesures proposées

- Niveau d’impact attendu (abattage, élagage, conservation)

- Possibilité de transplantation (oui ou non)

- À la fin des opérations d’abattage, confirmé si l’arbre est abattu ou non

    - Espèces animales

Lors des travaux, une attention particulière est accordée aux animaux les plus vulnérables, notamment ceux qui ne peuvent pas fuir face au bruit et aux vibrations des engins. Ces espèces sont préalablement repérées sur le terrain, puis, lorsque cela est nécessaire et possible, déplacées vers des habitats plus sûrs et adaptés, afin de garantir leur protection. Le module permet de renseigner les informations suivantes :

- Identification de l’espèce

- Nom scientifique

- Nom commun

- Groupe taxonomique (mammifère, reptile, amphibiens, oiseaux, etc.)

- Statut de conservation (national / Union internationale pour la conservation de la nature/ Liste rouge)

- Localisation et contexte

- Commune

- Arrondissement

- Tronçon

- Coordonnées GPS précises

- Distance par rapport à l’emprise des travaux

- Date et heure de l’observation

- Données biologiques

- Stade de développement (adulte, juvénile, larve, nid, œufs)

- Sexe (si identifiable)

- État sanitaire apparent

- Comportement observé (en reproduction, en alimentation, en repos)

- Risque et vulnérabilité

- Type de risque lié aux travaux (bruit, destruction d’habitat, vibration, pollution)

- Niveau de vulnérabilité estimé (faible, moyenne, élevé)

- Sensibilité particulière (espèce territoriale, faible mobilité, dépendance à un habitat spécifique)

- Mesures prises

- Type d’intervention (évitement, balisage, déplacement, mise en quarantaine temporaire)

- Méthode de capture (si applicable)

- Lieu de relocalisation (coordonnées et description de l’habitat d’accueil)

- Personnel responsable de l’opération

- Date de l’intervention

  - Demande d’autorisation de coupe

La coupe des arbres dans le cadre du projet ne peut intervenir qu’après l’obtention de l’autorisation officielle de la Direction Générale des Eaux, Forêts et Chasse (DGEFC). Afin de garantir la transparence et la traçabilité du processus, le module intègre l’ensemble des démarches administratives liées à la coupe. Il permet d’afficher la demande d’autorisation ainsi que le répertoire détaillé des arbres concernés, généré par le système après la saisie des données par l’entreprise.

À ce niveau, les pièces suivantes sont obligatoirement jointes au module :

- La demande officielle de coupe, formulée par le MCA Bénin Régional ;

- Le répertoire des arbres à couper, produit automatiquement par le système sur la base des informations renseignées par l’entreprise ;

- L’autorisation de coupe délivrée par la DGEFC.

  - Opération d’abattage/estimation du volume de bois

Toute opération de coupe débute par l’élaboration d’un mode opératoire d’abattage, document de référence qui encadre de manière précise les conditions techniques, environnementales et sécuritaires de l’intervention. L’entreprise en assure la rédaction, sous le leadership et la supervision de l’Ingénieur, garant de la conformité aux exigences du projet. Ce document est examiné et validé avant toute intervention sur le terrain. Il vient compléter l’autorisation de coupe délivrée par la Direction Générale des Eaux, Forêts et Chasse (DGEFC), assurant ainsi un cadre légal et technique solide. Le mode opératoire d’abattage figure en pièce jointe.

En complément de ces deux documents, chaque opération de coupe sur un tronçon donné nécessite une autorisation de travail spécifique. Celle-ci est délivrée par l’Ingénieur après que le formulaire correspondant a été correctement renseigné dans le module « Autorisation de travail » du système. Cette étape renforce la planification, la traçabilité et la maîtrise des risques avant toute action sur le terrain.

À l’issue de chaque opération, le volume de bois exploité est estimé puis enregistré dans le système afin d’assurer un suivi rigoureux des quantités prélevées. Cette estimation peut être réalisée à l’aide de méthodes de calcul reconnues, notamment par l’application de formules dendrométriques intégrant la hauteur du fût et le rayon dérivé du diamètre à hauteur de poitrine (DHP), ou par la méthode du cubage par stère.

Le volume de bois destiné aux communautés est quantifié et ventilé par commune. De même, les bois d’œuvre convoyés vers les artisans feront l’objet d’un enregistrement détaillé. Chaque transfert sera formalisé par un procès-verbal (PV) de transfert, joint au système en pièce justificative.

  - Reboisement compensatoire

    - Démarche d’attribution de site et choix des espèces

Conformément au Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) du projet, chaque arbre abattu donne lieu à la mise en terre de trois plants, selon un principe de compensation écologique visant à restaurer durablement la couverture végétale et les fonctions écologiques impactées. L'entreprise mène des démarches concertées avec les mairies et les services des eaux et forêts pour identifier, de façon participative, les espèces les plus adaptées et les sites appropriés pour le reboisement. Cette collaboration permet de prendre en compte les réalités écologiques locales, les besoins des communautés et les priorités de gestion du territoire.

Chaque séance de concertation est suivie d’un compte rendu formel, accompagné d’une liste de présence, assurant la traçabilité et la transparence du processus. L’Ingénieur est informé des réunions, pour garantir un suivi technique et institutionnel rigoureux. Les comptes rendus et les listes de présences sont déposés dans le système.

    - Mis en terre des plants

Avant toute opération de mise en terre, l’entreprise élabore un plan de reboisement détaillé. Ce document décrit précisément l’ensemble du processus : sélection des espèces, préparation des sites, approvisionnement en plants, techniques de plantation, calendrier d’exécution et modalités d’entretien initial. Il constitue la feuille de route garantissant que le reboisement compensatoire est réalisé dans des conditions techniques et écologiques appropriées.

À l’issue des travaux de plantation, l’Ingénieur procède aux vérifications nécessaires et formalise son appréciation par un procès-verbal de réception. Ce document atteste du respect des exigences fixées, notamment quant au nombre de plants mis en terre et à la conformité des opérations réalisées.

    - Suivi des sites de reboisement

Le suivi du reboisement est réalisé au moins deux fois par mois, afin d’apprécier l’évolution réelle des plants mis en terre. Les principales données à collecter sont :

- Informations générales

- Site de reboisement (nom/localité)

- Coordonnées GPS

- Date de plantation

- Date de suivi

- Données quantitatives

- Nombre total de plants mis en terre

- Nombre de plants vivants

- Nombre de plants morts

- Nombre de plants remplacés (regarnissage)

- Taux de survie (%) (Taux de survie = Plants vivants / Plants plantés × 100)

- Données sur la croissance

- Hauteur moyenne des plants ;

- Diamètre au collet ;

- Vigueur générale (bonne, moyenne, faible)

- État sanitaire

- Présence de maladies (à préciser)

- Attaques de ravageurs

- Stress hydrique

- Dégâts liés aux animaux ou au pâturage

- Dégâts anthropiques (feu, coupe, piétinement)

- Entretien des plants

- Arrosage effectué (oui/non)

- Fréquence de l’arrosage

- Désherbage réalisé (oui/non)

- Protection installée (clôture ou cage)

- Actions correctives proposées

- Regarnissage nécessaire (oui/non)

- Renforcement de l’arrosage

- Traitement phytosanitaire

- Protection supplémentaire

- Recommandations techniques

- Synthèse des actions à mener

Le schéma suivant décrit le processus de gestion de la biodiversité

- Indicateurs

(voir la liste des indicateurs)